Anexa nr. 5.E – Legea nr. 292/2018

1. Denumirea proiectului:

Construire parc fotovoltaic oras Zarnesti

(acoperirea /reducerea consumului de energie a iluminatului stradal)

prin:

Fondul pentru modernizare în România

Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă

din surse regenerabile pentru autoconsum

Apel:

PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Obiective specific:

P1_OS1 - FM - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

2. Titular:

UAT Oras Zarnesti

Primaria Orasului Zarnesti, Judetul Brasov

Adresa :Zarnesti, Str. Mitropolit Ioan Metianu nr.1

Adresa e-mail: uatzarnesti@gmail.com

Persoana de contact: Daniel Postu administrator oras Zarnesti

Tel: 0744 398 575

3, Descrierea caracteristicilor tehnice ale intregului proiect

a. Descrierea sumară a proiectului

Centrala fotovoltaică (prosumator) va furniza energie electrică nepoluantă conform „Strategiei Energetice a României pentru perioada 2020-2030"  în care se menţionează „Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile" pentru consumatorii aferenti beneficiarului.

Echipamentele principale ale centralei fotovoltaice tip prosumator sunt următoarele:

- Câmpul de panouri fotovoltaice;

- Invertoarele de reţea (on-grid) şi sistemul de monitorizare/operare al instalaţiei;

- Structura metalică pentru fixarea panourilor fotovoltaice;

- Cabluri electrice şi accesorii (DC şi AC), cabluri de comunicaţie, sistemul de împământare;

b. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

In urma analizei situatiei acuale si potentiala evolutie a preturilor la energia electrica, a constrangerilor legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) rezultate din alinierea la legislatia europeana si conformarea cu acordurilor internationale la care Romania este parte, precum si nevoia constanta de crestere a veniturilor la bugetul local care sa permita alocarea de fonduri suplimentare directiilor de dezvoltare necesare ridicarii nivelului de satisfactie sociala a locuitorilor UAT Zarnesti, primarul localitatii a dispus:

Analiza oportunitatea realizarii unei investitii in domeniul producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie (energie solara) , in scopul reducerii cu minim 75 % a costurilor totale legate de plata energiei consumate din SEN, pentru iluminatul stradal.

Obiective preconizate

Realizarea unei unitati de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice (CEF) cu o putere instalata 400 kWp in vederea :

= reducerii cu minim 75% a consumului de energie electrica din SEN pentru iluminatul stradal la nivelul UAT Zarnesti

=reducerea cantitatii de gaze cu efect de sera GES prin utilizarea energiei din surse regenerabile

=utilizarea fondurilor astfel economisite pentru sprijinirea altor activitati socio-culturale in folosul locuitorilor UAT Zarnesti

c. Valoarea investitiei este de 2.789.818,03 lei TVA inclus.

d. Perioada de implementare propusa este de 4,5 luni .

e. Limitele amplasamentului – A se vedea Anexa _ Plan de incadrare in zona

f. Solutia tehnico-economica

▪Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin, 590 W – 678 buc.;

▪Invertoare trifazate cu puterea nominala de 50 kW – 8 buc.;

▪Structuri metalice de sustinere tip geosurub – 32 buc.;

▪Sumatoare de putere pe partea de curent alternativ – 5 buc.;

▪Smart meter cu transformator de curent 200A – 1 buc

▪Transformator de putere ridicator de tensiune 0,4/20 kV, 450 kVA – 1 buc.;

Puterea instalata a CEF – 400,020 kWp

Mai multe module fotovoltaice (15 buc. pentru scenariul de fata) sunt conectate in serie si formeaza un sir/string care are o putere instalata de 8.85 kWP.

Mai multe siruri/stringuri (in cazul studiului de fata 6) formeaza un generator fotovoltaic cu puterea nominala de 53.10 kW.

Se realiazeaza 7 astfel de generatoare fotovoltaice. Cel de al 8 lea generator va avea 4 siruri de cate 12 panouri si are o putere instalata de 28.32 kW.

Energia electrica de curent alternativ regularizata prin intermediul invertoarelor (380V) este transferata catre un numar de sumatoare prevazute cu intrerupator general si sigurante tetrapolare pentru fiecare invertor, care au rolul de a centraliza energia de la mai multe invertoare ( in cazul de fata 8) si de a o transmite prin cabluri electrice catre postul de transformare ridicator de tensiune 0,4/20kV .

Astfel transformata, energia electrica poate fi furnizata in (SEN) pe linia de medie tensiune (20kV). Din acest moment, energia electrica furnizata poate fi utilizata virtual oriunde in SEN sau in sistemele energetice ale statelor cu care Romania este interconectata.

## Livrarea catre SEN a energiei electrice produce se va face printr-un cablu ingropat, conform proiectului tehnic.

## Structura metalică pentru fixarea panourilor fotovoltaice

Modulele fotovoltaice vor fi fixate pe o structură metalică prefabricată special proiectată pentru instalaţii fotovoltaice, care respectai cerinţele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice şi de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, chiciură.

4. Amplasamentul:

Terenul pe care se intentioneaza a se amplasa Parcul fotovoltaic cu puterea de 400 kWp se afla amplasat in intravilanul orasului Zarnesti, Str. Aleea Uzinei Nr. FN, Judetul Brasov

Coordonate geografice:

A se vedea Anexa_Coordonate amplasament Sistem Stereo 1970

Suprafata:13.000 mp

Carte funciara: 121811 Zarnesti,, Numar cadastral: 121811

Regimul Juridic: Terenul este amplasat in intravilanul orasului Zarnesti, Str. Aleea Uzinei Nr. FN, Proprietar: Primaria Orasului Zarnesti

Regimul economic: Categoria de folosinta : curti constructii

Terenul desemnat pentru implementarea parcului fotovoltaic are acces din drum orasenesc asfaltat. Exista utilitati la limita proprietatii

5. Protecţia mediului ȋnconjurător

a. Protectia aerului

Emisiile din timpul realizării obiectivului de investiţie propus sunt asociate în principal cu mişcarea pământului, manevrarea unor materiale, construirea în sine a unor facilităţi specifice.

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de poluanţi pentru aer; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de dotări/ echipamente de tipul instalaţiilor pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă.

b. Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier (de asemenea sursă de vibraţii) precum şi alte activităţi. In ceea ce priveşte încadrarea nivelelor înregistrate de zgomot şi vibraţii în legislaţia naţională, având în vedere traficul existent, nu se poate pune problema depăşirii limitelor impuse.

Principala sursă de zgomot la realizare se datorează maşinilor/utilajelor necesare pentru lucrările specifice. Utilizarea structurii pe care se vor monta panourile fotovoltatice cu fizare cu geosurub un genereaza zgomote si vibrarii suplimentare.

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de zgomot şi nici de vibraţii; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

c. Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare specifice pentru realizarea obiectivului sunt legate de situaţia montării pe sol a modulelor fotovoltaice, (transport, manevrare materiale/materii prime), în această situaţie impactul asupra solului se poate manifesta prin:

- degradarea superficială a solului pe arii foarte restrânse; se apreciează o perioadă scurtă;

- scoaterea potenţială din circuit a unor suprafeţe pentru reorganizare de şantier;

- restricţionarea temporară a circulaţiei în anumite zone.

Tehnologia fotovoltaică, nu generează surse de poluanți pentru sol şi/sau subsol; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de amenajări şi dotări pentru protecţia solului şi sau a subsolului.

d. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pentru realizarea investiţiei se pot realiza operaţiuni de nivelare, impermeabilizare etc având ca efect posibil înlăturarea temporară a vegetaţiei de pe mici suprafeţe.

Prin funcţionarea sistemului fotovoltaic se va opri emisia anuală a unei importante cantităţi de CO2 - evacuate în atmosferă de centrale clasice de producere a energiei necesare, astfel investiţia constituie un element pozitiv din punct de vedere a protecției mediului.

e.Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul investiţiei se va realiza cu respectarea principiilor conceptului de dezvoltare durabilă, adică prin asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi elementele capitalului natural.

Beneficiarul investiţiei îşi asumă responsabilitatea respectării principiului comunitar „poluatorul plăteşte" urmând a suporta pe durata construcţiei investiţiei şi cea de funcţionare a centralei cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a oricărui tip de poluare accidentală a mediului (aer, apă, sol) în zona de activitate, sau să plătească (să răspundă financiar, contravenţional sau penal, după caz) pentru pagubele provocate de poluările accidentale, pentru prejudiciile aduse mediului.

f. Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase

Substanţele toxice şi periculoase pe durata construcţiei pot fi butelii cu oxigen, carburanţi, lubrifianţi necesari pentru diferite operaţii de realizare a investiţiei. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor va fi efectuată în stații autorizate.

Utilajele cu care se va lucra vor fi în bună stare de funcţionare, reviziile, schimburile de lubrifianţi, întreţinerea/reparaţiile se vor executa numai de firme specializate.

Tehnologia fotovoltaică nu generează nici pe durata funcţionării sale şi nici la terminarea duratei de utilizare normată a componentelor sale substanţe din categoria celor definite de legislaţia în vigoare ca toxice şi periculoase şi care să constituie potenţiale pericole pentru factorii de mediu și a sănătatea populației.

f. Gospodărirea deseurilor

Implementarea investitiei poate genera urmatoarele tipuri de deseuri absolut nepericuloase codificate astfel:

15.01.01-Ambalaje de hartie si cartón

15.01.02- Ambalaje de materiale plastice

15.01.03- Ambalaje de lemn

17.05.04- Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17.05.03

17.05.08- Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17.05.07

Aceste deseuri vor fi eliminate de o firma specializata contractata.

6. Modul de asigurare a utilităților

6.1. Alimentarea cu apă:

- put forat de mica adancime

(in situatia in care nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii de capacitate mica de pana la 0,2litri/secunda, destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii):

NU ESTE CAZUL

- bransament la reteaua publica de alimentare cu apa:

NU ESTE CAZUL

- alte solutii de asigurare a sursei de apa:

NU ESTE CAZUL

6.2. Evacuarea apelor uzate:
NU ESTE CAZUL

6.3 Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

NU ESTE CAZUL

6.4. Asigurarea agentului termic
NU ESTE CAZUL

7. Aspecte de mediu cu impact

8. Anexe - piese desenate
Anexa_Certificat de urbanism

Anexa_Extras de carte funciară

Anexa_Coordonate amplasament Sistem Stereo 1970

Anexa_Plan de incadrare in zona

Intocmit:

Ing. Liviu OLTEANU